Измерение напряжения и разности фаз вольтметром и осциллографом

Цель работы: научиться измерять напряжение с помощью вольтметра и осциллографа, и разность фаз двух напряжений – с помощью двухканального осциллографа.

Приборы и оборудование:

- Милливольтметр PVT – 417

- Осциллограф двухканальный GOS – 620

- Генератор сигнала низкочастотный ГЗ-109 (используется только симметричный выход).

- Плата П1 Лабораторный стенд №

- Соединительные провода.

Выполнение работы:

- Собрал схему.

Сопротивление резисторов - по 910 Ом. Внутреннее сопротивление генератора – 50 Ом. Частота сигнала 8000 Гц.

Устанавливаем напряжение на генераторе 1 В, и проверяем милливольтметром.

Проверяем работоспособность собранной схемы.

- Отработали методику измерения напряжения осциллографом на сигнале, параметры которого известны заранее. Для этого в качестве эталонного использовали калибровочный сигнал, выведенный на его переднюю панель.

- Измерили среднеквадратические значения напряжения на обоих резисторах с помощью вольтметра.

# UR2 = 0,69 В

UR4 = 0,31 В

- Измерили удвоенные амплитуды напряжений при помощи осциллографа и рассчитали соответствующие им среднеквадратические значения (пользуясь известным соотношением между амплитудным и среднеквадратическим значениями гармонического сигнала    ).

UmR2  = 1 В

UmR4= 0,5 В

Uэкз R2=12=0,7 В

Uэкз R4=0,52=0,34 В

- Сравнили результаты измерений напряжений вольтметром и осциллографом.

- С помощью осциллографа измерили период колебания, определили по нему циклическую частоту, полученное значение сравнили с частотой на шкале генератора.

Т = 6,1 клетка.         Развертка 20 мкс

F = 1/T = 1 / 0,000122  = 8196 Гц

- Измерили разность фаз напряжений на резисторах, используя 2 канала осциллографа. Результат получился 0 градусов.

- Изменили исследуемую цепь, заменив в ней резистор R4 конденсатором.

- Подобрали частоту сигнала генератора таким образом, чтобы напряжение на резисторе и конденсаторе были примерно равны.

Для этого вначале рассчитали ориентировочное значение частоты, исходя из известных значений емкости конденсатора и сопротивления резистора. А затем установили полученную частоту по шкале генератора, проверили равенство напряжений.

R2 =910 Ом

С8 = 0,01 мкФ

F= 1/ 2пRC  =1/ 2*3,14*910*0,01*10-6 = 1/ 0?000057148 = 17498,4 Гц

- Измерили разность фаз на резисторе и конденсаторе, используя 2 канкла осциллографа.

Разность фаз составила 24 градуса.